Санкт-Петербургский Исследовательский Университет Информационных Технологий Механики и Оптики

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

задача

по дисциплине

# Основы профессиональной деятельности

Выполнил

Эллити Мохамед Эмад Ахмед Авад

473329;

Группа

P3131;

Преподаватель

Клименков Сергей Викторович

Зайцева Ирина Сергеевна

Санкт-Петербург 2025 г.

C = 4321

D = EFDA

E = FFAF

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 132 | 613E | - | Переменная A |
| 133 | 0200 | CLA | 0 ⇒ AC |
| 134 | 413C | ADD 13C | AC + (13C)⇒ AC |
| 135 | 613E | SUB 13E | AC – (13E)⇒ AC |
| 136 | E13B | ST 13B | AC ⇒(13B) |
| 137 | A13D | LD 13D | (13D)⇒ AC |
| 138 | 313B | OR 13B | ¬ (¬ AC ∧ ¬(13B)) ⇒ AC |
| 139 | E132 | ST 132 | AC ⇒ (132) |
| 13A | 0100 | HLT | Остановка программы |
| 13B | E132 | - | Переменная B |
| 13C | 4321 | - | Переменная C |
| 13D | EFDA | - | Переменная D |
| 13E | FFAF | - | Переменная E |

Описание программы

AC = 0

AC = C

AC = C - E

B = C - E

AC = D

AC = D ∨ B

A = D ∨ (C - E)

Таблица трассировки

| Выполняемая команда |  | Содержимое регистров процессора после выполнения команды |  |  |  |  |  |  |  | Ячейка, содержимое которой изменилось после выполнения команды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес | Код команды | IP | CR | AR | DR | SP | BR | AC | NZVZ | Адрес | Новый код |
| 132 | 613E |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 133 | 0200 | 134 | 0200 | 133 | 0200 | 000 | 0133 | 0000 | 0100 | - | - |
| 134 | 413C | 135 | 413C | 13C | 4321 | 000 | 0134 | 4321 | 0000 | - | - |
| 135 | 613E | 136 | 613E | 13E | FFAF | 000 | 0135 | 4372 | 0000 | - | - |
| 136 | E13B | 137 | E13B | 13B | 4372 | 000 | 0136 | 4372 | 0000 | 13B | 4372 |
| 137 | A13D | 138 | A13D | 13D | EFDA | 000 | 0137 | EFDA | 1000 | - | - |
| 138 | 313B | 139 | 313B | 13B | E132 | 000 | FEFF | EFFA | 1000 | - | - |
| 139 | E132 | 13A | E132 | 132 | EFFA | 000 | 0139 | EFFA | 1000 | 132 | EFFA |
| 13A | 0100 | 13B | 0100 | 13A | 0100 | 000 | 013A | EFFA | 1000 | - | - |
| 13B | E132 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13C | 4321 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13D | EFDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13E | FFAF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |